欢迎进入UG大门！

让我们先了解UG的一些基本操作

1、在F盘建立一个以自己姓名拼音为目录名的目录，把桌面上“文件接收柜”目录中所有文件拷贝到此目录下。注意：在UG8.0及以上版本，请不要用中文姓名，一定要用拼音姓名，不做特殊设置，UG文件路径和文件名不支持中文。

2、双击桌面上的图标，注意，是屏幕上的图标，不是木质桌面，上面没有图标。

静候片刻，UG是大型软件，打开要加载太多数据，视电脑配置启动时间不一，欲速则不达，保持平常心，不要尝试不停双击UG图标，不然电脑可能会以死机来掩饰它的不堪重负。

3 点，定位到F盘你自己的目录下，打开UG-juchu.prt文件，点OK。

4 鼠标键盘操作：

把鼠标移到图形区，按住鼠标中键并移动鼠标，旋转图形，把图形旋转到任意不正常视角，按键盘END键，将回到正等测标准视角，这个很好用，多试几次。

拔动中键滚轮，将放大/缩小图形，试试按住键盘ctrl键+鼠标中键，移动鼠标，也可达到放大/缩小效果。把图形缩小到很小（米粒大小或看不见），按

或CTRL+F，将全屏显示图形，这在复位图形很好用

按住键盘Shift键+鼠标中键，将平移图形，同时按住鼠标中键+右键，也可平移。

尝试在不同位置按右键，看弹出的菜单是否相同？

在工具栏图标上按右键，你可以加载或卸载工具栏。在任一个工具栏图标上按右键，在弹出的右键菜单中点“直线和圆弧”，移动“直线和圆弧”工具栏到适当位置，再移出来，并关掉它。

在图形空白区按右键，看弹出的菜单中有哪些命令是我们试过的，再试试。

有时我们要切换到不同显示模式下，以方便选择和观察图形

试试图形区空白区域右键菜单——“渲染样式”，分别试试不同的显示样式，观察有什么不同。现在我们常用的有带边着色和静态线框

在图形区空白区域按住右键不动，会出现匚形格，移动鼠标到对应格子，可以快速切换显示模式，当你熟练以后，按住右键一拖，可以快速切换到你需要的模式，是不是很酷？

我们要表达一个形体，应符合视图原理，这是三维建模的基石，让我们试试视图切换的方法。在图形区空白区域右键菜单——“定向视图”，试试定向视图到不同方向，请注意“前视图”相当于主视图。每个视图方向都试试，注意图形区域的变化。

注意各个视图方向的快捷键，

俯视图－CTRL+ALT+T

前视图－CTRL+ALT+F

右视图－CTRL+ALT+R

左视图－CTRL+ALT+L

试试脱离鼠标，单独用键盘来切换视图方向。

有一个很好用的技巧，如果你要把模型快速摆到某个视图，可以用鼠标中键旋转图形到接近某个视图方向，然后按F8键，试试用这种方向把视图摆到前、俯、左、右视图。

注意最左边的侧边栏，展开“部件导航器”（第三个）

把左上角的图钉给钉上（左键点击），面板将保持固定。

- 这是模型建立的过程，每一行都是一个特征，都有参数，UG是基于特征的参数建模（也可以非参建模，这是与pro/e的区别之一），让我们来领略一下。

双击第一行的“块（0）”，

- ，修改长度为100，宽度为90，高度为30，点“确定”，经过一段重新计算，模型的整体尺寸将重新改变。

拖动滚动条到最下面，双击“边倒圆（22）”，

把半径改成12，点“确定”。

你也可以直接双击图形区模型的圆角，

来改变圆角半径，把它改成10

试试双击图形中的孔，，点“特征对话框”进去，把它们的直径改成比当前直径大1

思考一个问题，为什么改第一个特征“块（0）”与改最后一个特征“边倒圆（22），生成计算时间明显不同？

因为越靠后建立的特征，有时依赖于靠前建立的特征变化，靠前建立的特征是“父”，靠后建立的特征是“子”，它们之间有父子关系，父变，子变；子变，父不变。每个人的建模顺序不同，父子面貌不同，先做什么，后做什么，是有优劣的，以后你会体会到的。

“参数驱动”与“父子关系”，这是UG参数化建模的核心理念，你应该有所了解。

下面我们看看一个特征的建立过程。

现在我要你在模型上、下面的角落点建个四个圆柱，上面两个，下部面两个，圆柱的圆心在角落倒角圆弧的圆心上，圆柱直径为6，高度为4。

步骤：

- 你的菜单可能没有把所有命令显示出来，按照下图调出所有命令（角色面板）。

2 打开圆柱体命令，“插入”——“设计特征”——“圆柱体”

中键旋转图形到合适视角

UG必须要接受足够信息才能做出指定条件的圆柱，有些已经默认给出，有些你必须要指定，如下图所示

注意，，看见那个红色的*吗？你必须要指定在哪个点创建圆柱

3 ，注意命令提示栏的提示，对于初学者，一定要注意提示栏的提示，一定要注意提示栏的提示，一定要注意提示栏的提示，重要的事情说3遍，它指示你当前应该要做什么，当前你要指定一个点。

指定圆心后，，这个将出现，下面的“确定”和“应用”将点击。

确定：只做一次。

应用：可做多次，在同一个命令内。

很明显，我们要做四个圆柱，你要点“应用”

当然，你也可点“确定”，只不过，“插入”——“设计特征”——“圆柱体”这种点击你还要点3次。

4 选择右下角的弧心，“应用”，做第2个

5 中键旋转，把图形翻过来，点右上角的弧心，

，，点“应用”

同样，做出左下角的圆柱。

UG的基础入门介绍到这里，下节课，我们将进入UG草图绘制单元